| TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

#### HỆ CHÍNH QUY - NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG - NĂM 2015

MÔN THI: LÝ THUYẾT TỔNG HỢP CẦU ĐƯỜNG

1. Cấu trúc đề thi

Nội dung đề thi được phân bổ trong kiến thức của 2 môn học: Kết cấu xây dựng và Thi công đường. Cấu trúc đề thi như sau:

A/ Lý thuyết (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Kết cấu xây dựng.

Câu 2 (2,5 điểm): Kỹ thuật thi công nền đường.

Câu 3 (2,5 điểm): Kỹ thuật thi công mặt đường.

B/ Bài toán (3,0 điểm)

Câu 4 (3,0 điểm): Kết cấu xây dựng.

Hình thức thi: tự luận, thời gian thi là 150 phút. Không sử dụng tài liệu.

2. Nội dung ôn tập

2.1 Phần lý thuyết - Kết cấu xây dựng

- Xác định cường độ chịu nén trong bê tông: Mẫu thử; sự phá hoại của mẫu thử; công thức xác định cường độ chịu nén.

- Nêu các nhân tố ảnh hưởng đến cường độ của bê tông.

- Vẽ biểu đồ ứng suất – biến dạng của cốt thép dẻo? Nêu các giai đoạn làm việc; xác định các đặc trưng cơ lý của cốt thép dẻo?

- Vẽ biểu đồ ứng suất – biến dạng của cốt thép dòn? Nêu các giai đoạn làm việc; xác định các đặc trưng cơ lý của cốt thép dòn?

- Nêu các yếu tố tạo nên lực dính giữa bê tông & cốt thép?

- Trong dầm có các loại cốt thép nào? Hãy nêu vai trò và yêu cầu cấu tạo đối với mỗi loại cốt thép trong dầm?

- Vẽ sơ đồ ứng suất; nêu các giả thiết; các công thức cơ bản đối với trường hợp bài toán cấu kiện chịu uốn tiết diện hình chữ nhật đặt cốt thép đơn?

2.3 Phần lý thuyết - Kỹ thuật thi công nền đường

- Nêu các biến dạng hư hỏng điển hình của nền đường? Yêu cầu đối với nền đường? Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến cường độ và ổn định cường độ của nền đường?

- Trình bày tóm tắc các phương án đắp đất nền đường? (đắp từng lớp nằm ngang, đắp từng lớp nằm xiên, đắp hỗn hợp, đắp đất trên cống)

- Công tác chuẩn bị thi công nền đường gồm những công tác chính nào? Phân biệt phạm vi thi công và hành lang bảo vệ đường?

- Ưu, nhược điểm và phạm vi sử dụng của 3 phương thức xén đất. Vẽ hình.

- Các điểm khác biệt trong các thao tác cơ bản giữa máy đào gầu thuận và máy đào gàu nghịch? (3 thao tác: đào đất, đổ đất và quay lại)

2.3 Phần lý thuyết - Kỹ thuật thi công mặt đường

- Trình bày tóm tắt 03 yêu cầu chính đối với kết cấu áo đường?

- Vật liệu mặt đường có mấy loại cấu trúc? Nêu đặc điểm của từng loại?

- Nêu mục đích yêu cầu và nguyên tắc thiết kế sơ đồ lu vật liệu mặt đường?

- Các yêu cầu khi lu lèn mặt đường cấp phối tự nhiên? Độ chặt sau khi lu lèn phải đạt bao nhiêu? Kiểm tra bằng phương pháp nào?

- Các tổ hợp lu lèn sử dụng khi lu lèn lớp cấp phối đá dăm (CPĐD)? Tổ hợp nào sử dụng hiệu quả hơn? Kiểm tra độ chặt bằng phương pháp nào và yêu cầu độ chặt tối thiểu là bao nhiêu?

- Các yêu cầu về nhiệt độ của BTN rải nóng dùng nhựa có độ kim lún 60/70? Khi lu lèn nếu lớp BTN bị nứt thì do những nguyên nhân nào? Cách khắc phục?

- Tính toán khối lượng, biên chế tổ đội thi công vật liệu làm kết cấu áo đường biết chiều rộng, chiều dày các lớp VL và chiều dài tuyến đường, các hệ số rải, hệ số dự trữ, năng suất và thời gian hoàn thành.

2.4 Phần bài toán - Kết cấu xây dựng

Tính toán cấu kiện chịu uốn có tiết diện chữ nhật theo cường độ trên tiết diện thẳng góc trong trường hợp đặt cốt thép đơn.

a- Công thức cơ bản phải nhớ:

(1)

(2)

(3)

Trong đó:	 		(ξ đọc là Xi).

(ζ đọc là Zeta).

(α đọc là Alpha).

Khi cho αm có thể xác định ξ, ζ theo αm: ζ = 0,5(1+); ξ = .

b- Các bài toán áp dụng

b.1- Bài toán thiết kế (tính toán cốt thép chịu kéo As)

* Số liệu: 	+ Cho biết momen M

+ Kích thước tiết diện bxh,

+ Cấp bền chịu nén của bêtông B và nhóm cốt thép.

* Yêu cầu	: Tính diện tích cốt thép chịu kéo As.

* Gợi ý:

- Xác định các số liệu cần thiết cho việc tính toán (Rb; Rs; αR; ξR;; ...); giả thiết a xác định h0= h-a

- Xác định trường hợp tính toán (cốt đơn)

- Xác định diện tích cốt thép As thông qua các công thức cơ bản (1) hoặc (2)

- Kiểm tra hàm lượng cốt thép

- Chọn; bố trí cốt thép; kiểm tra kết quả bố trí cốt thép theo các yêu cầu về cấu tạo.

b.2- Bài toán kiểm tra cường độ (Xác định khả năng chịu lực của tiết diện Mgh)

* Số liệu:		+ Biết momen M,

+ Kích thước tiết diện bxh,

+ Biết diện tích cốt thép As,

+ Biết cấp bền chịu nén của bêtông B và nhóm cốt thép.

* Yêu cầu: 	Kiểm tra điều kiện về cường độ (theo công thức 4.8/SGK)

3- GỢI Ý TRẢ LỜI

3.1. Phần lý thuyết - Kết cấu xây dựng

| Câu | Nội dung ý chính trả lời | Điểm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xác định cường độ chịu nén trong bêtông (BT): Mẫu thử; Sự phá hoại của mẫu; Công thức xác định cường độ chịu nén Cường độ chịu nén của BT là đại lượng đặc trưng cho khả năng chịu nén của BT. Để xác định cường độ chịu nén người ta thí nghiệm mẫu; có hai phương pháp xác định cường độ chịu nén BT: Phương pháp trực tiếp (phá hoại mẫu); phương pháp gián tiếp (phương pháp không phá hoại mẫu). a. Mẫu thử: Gồm mẫu đúc và mẫu khoan - Mẫu đúc: thường có dạng khối lập phương cạnh a = 100; 150; 200 mm; khối lăng trụ có đáy vuông; khối trụ tròn (thường có diện tích đáy A= 200 cm2); chiều cao h = 2D. - Mẫu khoan: được lấy từ các kết cấu có sẵn thường là mẫu trụ tròn đường kính D = 50÷150 mm, chiều cao h = (1÷1,5).D b. Sự phá hoại của mẫu: - Khi bị nén, ngoài biến dạng co ngắn theo phương lực tác dụng, BT còn bị nở ngang. Thông thường, chính sự nở ngang quá mức làm cho BT bị phá vỡ (do BT chịu kéo kém). Nếu hạn chế được sự nở ngang, có thể làm tăng khả năng chịu nén của BT; - Cũng chính vì ảnh hưởng của ma sát làm cản trở biến dạng ngang mà với mẫu có kích thước khác nhau sẽ có cường độ khi nén khác nhau (mẫu có kích thước lớn sẽ có cường độ bé hơn mẫu có kích thước bé). c. Công thức xác định: - Thí nghiệm mẫu bằng máy nén. Khi tăng lực nén P thì đến một lúc nào đó mẫu bị phá hoại; - Cường độ chịu nén của BT sẽ được xác định: R=PA - Trong đó: P: Lực làm phá hoại mẫu, A: Diện tích tiết diện ngang của mẫu. - Đơn vị của R thường dùng là MPa (Mega Pascan; N/mm2) hoặc kG/cm2. |  |
| 2 | Các nhân tố ảnh hưởng đến cường độ của bê tông (BT) a. Thành phần và công nghệ chế tạo - Chất lượng và số lượng xi măng: - Độ cứng, độ sạch và cấp phối cốt liệu: - Tỷ lệ giữa nước và xi măng (): - Chất lượng của việc nhào trộn, đổ, đầm và điều kiện bảo dưỡng BT - Môi trường bão dưỡng, việc sử dụng các chất phụ gia. b. Cường độ của BT tăng theo tuổi: c. Ảnh hưởng của điều kiện thí nghiệm: - Lực ma sát giữa bàn nén và mẫu thử: - Kích thước của mẫu thử: - Tốc độ gia tải: - Thời gian tác dụng của tải trọng: |  |
| 3 | Vẽ biểu đồ ứng suất – biến dạng của cốt thép dẻo. Các giai đoạn làm việc, xác định các đặc trưng cơ lý của cốt thép dẻo a. Biểu đồ ứng suất – biến dạng của cốt thép dẻo - Từ khi bắt đầu kéo thép cho đến lúc phá hoại, biểu đồ ƯS-BD của thép dẻo có dạng như sau: b. Các giai đoạn làm việc - Đoạn thẳng xiên OA (Ứng với giai đoạn đàn hồi): Trong giai đoạn này quan hệ giữa ứng suất & biến dạng là quan hệ tuyến tính, lúc này biến dạng sẽ tăng tỉ lệ thuận với ứng suất. - Đoạn thẳng nằm ngang AB (Ứng với giai đoạn chảy dẻo): Trong giai đoạn này biến dạng tiếp tục tăng trong khi ứng suất không tăng nữa → Ứng suất tương ứng trogn giai đoạn này gọi là ứng suất chảy dẻo σy. - Đoạn thẳng cong BC (Ứng với giai đoạn phá hoại): Ứng suất tương ứng với điểm C gọi là ứng suất bền. c. Các đặc trưng cơ lý của thép dẻo: - Về ứng suất, người ta thường qui định 3 giới hạn sau: + Giới hạn bền B : lấy bằng giá trị ứng suất lớn nhất thép chịu được trước khi bị kéo đứt (Trên biểu đồ ứng với điểm C) + Giới hạn đàn hồi el : lấy bằng ứng suất ở cuối giai đoạn đàn hồi + Giới hạn chảy Y : lấy bằng ứng suất ở đầu giai đoạn chảy. Thép dẻo có thềm chảy rõ ràng → giới hạn chảy khoảng 200-500 MPa. - Thép dẻo có biến dạng cực hạn khá lớn từ 15 - 25%. |  |
| 4 | Vẽ biểu đồ ứng suất – biến dạng của cốt thép dòn. Các giai đoạn làm việc, xác định các đặc trưng cơ lý của cốt thép dòn a. Biểu đồ ứng suất – biến dạng của cốt thép dòn - Từ khi bắt đầu kéo thép cho đến lúc phá hoại, biểu đồ ƯS-BD của thép dòn có dạng như sau: b. Các giai đoạn làm việc - Đoạn thẳng xiên OA (Ứng với giai đoạn đàn hồi): Trong giai đoạn này quan hệ giữa ứng suất & biến dạng là quan hệ tuyến tính, lúc này biến dạng sẽ tăng tỉ lệ thuận với ứng suất. - Đoạn thẳng cong AC (Ứng với giai đoạn phá hoại): Ứng suất tương ứng với điểm C gọi là ứng suất bền. c. Các đặc trưng cơ lý của thép dẻo: - Đối với loại thép rắn (dòn) không có giới hạn đàn hồi và giới hạn chảy rõ ràng nên người ta qui định các giới hạn qui ước : + Giới hạn đàn hồi qui ước là giá trị ứng suất el ứng với biến dạng dư tỉ đối là 0,02%. + Giới hạn chảy qui ước là giá trị ứng suất Y ứng với biến dạng dư tỉ đối là 0,2%. - Giới hạn bền của CT dòn khoảng 500-2000 MPa. - Có biến dạng cực hạn tương đối bé 5 - 10% |  |
| 5 | Phân tích các yếu tố tạo nên lực dính giữa bêtông & cốt thép. * Vai trò lực dính: BT và CT có thể cùng cộng tác chịu lực là nhờ lực dính giữa chúng. Chính yếu tố lực dính đảm bảo cho BT và CT cùng biến dạng, đảm bảo sự truyền lực qua lại. * Các yếu tố tạo nên lực dính: a. Lực ma sát: Khi bê tông khô cứng, do ảnh hưởng của co ngót mà bê tông ôm chặt lấy cốt thép, tạo nên lực ma sát giữa chúng. b. Sự bám: Với cốt thép có gờ, phần bêtông nằm dưới các gờ chống lại sự trượt cốt thép. c. Lực dán: Keo ximăng có tác dụng dán cốt thép vào bêtông (khoảng 25% lực dính) * Chú ý: - Khi cốt thép chịu nén thì lực dính lớn hơn khi bị kéo (vì thép nở ngang ép chặt vào bêtông). - Với cốt thép tròn trơn thì nhân tố lực ma sát là chủ yếu. Với cốt thép có gờ thì nhân tố bám là quan trọng. |  |
| 6 | Cốt thép trong dầm: Các loại; Vai trò; Yêu cầu về cấu tạo. a. Các loại CT trong dầm: CT trong dầm được đặt thành khung CT gồm - CT chịu lực: gồm CT dọc chịu momen; CT ngang chịu lực cắt - CT cấu tạo. b. Vai trò CT trong dầm & các yêu cầu về cấu tạo - CT dọc chịu momen: Cốt dọc chịu lực đặt ở vùng kéo của dầm, đôi khi cũng có CT dọc chịu lực đặt ở vùng nén (trường hợp đặt cốt kép). CT dọc chịu lực xác định theo điều kiện tính toán cường độ trên tiết diện thẳng góc. + Đường kính cốt dọc chịu lực  ≤ b/10 (thường 10  32); thường dùng cốt thép nhóm CII đôi khi nhóm CIII. + Khi b  15 cm cần ít nhất 2 cốt dọc chịu lực + Khi b < 15 cm có thể đặt 1 cốt dọc chịu lực; + Không nên bố trí quá 3 loại đường kính cốt dọc chịu lực trên cùng một tiết diện; chênh lệch đường kính giữa các CT chịu lực không nên quá 6 mm - CT ngang chịu lực cắt: gồm cốt đai; cốt xiên; cốt treo; … CT ngang chịu lực xác định theo điều kiện tính toán cường độ trên tiết diện nghiêng. + Cốt đai: dùng để chịu lực cắt Q, gắn vùng bê tông chịu nén với vùng bê tông chịu kéo để bảo đảm cho tiết diện chịu được M. Đường kính cốt đai 610 (khi chiều cao tiết diện h ≥ 800 mm cần sử dụng cốt đai  ≥ 8 mm) + Cốt xiên: dùng để chịu lực cắt Q. Góc nghiêng của cốt xiên thường  = 450 (Với dầm h ≥ 80m mm thì  = 600; Với dầm thấp và bản thì  = 300) - Cốt thép cấu tạo: Không tính toán xác định theo yêu cầu về cấu tạo; tổng tiết diện cốt dọc cấu tạo khoảng 0,1% - 0,2% tiết diện sườn dầm: + Cốt dọc cấu tạo để giữ vị trí cốt đai, chịu ứng suất do co ngót và nhiệt độ, thường dùng 10 - 12 dùng CI hoặc CII. + Khi dầm cao h  70 cm cần đặt thép phụ vào mặt bên của tiết diện dầm để ổn định cốt thép lúc thi công và chịu các ứng suất do co ngót, nhiệt độ, … |  |
| 7 | Vẽ sơ đồ ứng suất, nêu các giả thiết, các công thức cơ bản đối với trường hợp bài toán cấu kiện chịu uốn tiết diện hình chữ nhật đặt cốt thép đơn. a. Vẽ sơ đồ ứng suất * Giả thích đại lượng: Rb : Cường độ chịu nén tính toán của bê tông (tùy thuộc vào cấp bền B) Rs : Cường độ chịu kéo tính toán của cốt thép (tùy thuộc vào nhóm CT) As : Diện tích cốt thép cần thiết bxh : Bề rộng & chiều cao tiết diện a : Khoảng cách từ trọng tâm cốt thép chịu kéo đến mép BT chịu nén h0 = h-a: Chiều cao làm việc của tiết diện x : Chiều cao vùng nén của bê tông Mgh : Khả năng chịu lực của tiết diện b. Các giả thiết: + Lấy trường hợp phá hoại thứ 1 (phá hoại dẻo) làm cơ sở để tính toán: Ứng suất trong cốt thép chịu kéo As đạt đến cường độ chịu kéo tính toán Rs (σs=Rs), ứng suất trong vùng bê tông chịu nén đạt đến cường độ chịu nén tính toán Rb (σb=Rb). + Sơ đồ ứng suất trong vùng bê tông chịu nén có dạng chữ nhật (để đơn giản trong tính toán). + Xem vùng bê tông chịu kéo đã bị nứt không được đưa vào để tính toán chịu lực kéo → toàn bộ lực kéo là do cốt thép As chịu c. Công thức cơ bản - hoặc |  |

3.2. Phần bài toán - Kết cấu xây dựng: Tính toán cấu kiện chịu uốn có tiết diện chữ nhật theo cường độ trên tiết diện thẳng góc (trường hợp đặt cốt đơn).

1. Bài toán thiết kế

2. Bài toán kiểm tra

* Một số kiến thức cần nhớ

- Công thức cơ bản và điều kiện hạn chế:

- Biến đổi công thức:  (ξ: Xi);

(ζ: Zêta);  (α: Alpha).

- Công thức và điều kiện hạn chế (sau biến đổi):

1. Bài toán thiết kế:

* Cho biết: Biết momen M, kích thước tiết diện bxh, cấp bền chịu nén của bêtông B và nhóm cốt thép.

* Yêu cầu: Tính diện tích cốt thép chịu kéo As hợp lý?

* Bài giải : Để giải bài toán 1 ta chia làm 4 bước như sau

- Bước 1: Xác định các dữ liệu tính toán

+ Căn cứ vào cấp bền của BT và nhóm CT → tra bảng ra Rb, Rs,,

+ Tính h0= h – a.

+ Trong đó a được giả thiết : a = 1,5 - 2 cm đối với bản

a = 3 - 6 cm (hoặc lớn hơn) đối với dầm

- Bước 2: Kiểm tra điều kiện hạn chế (điều kiện tính cốt đơn)

+ Xác định αm :

+ Nếu >thì không thỏa mãn điều kiện hạn chế; do đó ta sẽ giảm αm  bằng các cách sau: tăng kích thước tiết diện, tăng cấp độ bền của BT hoặc có thể đặt cốt thép vào vùng nén

+ Nếu  (tức <) → Thỏa mãn, tính theo trường hợp cốt thép đơn

- Bước 3: Xác định diện tích cốt thép hợp lý

+ Có thể xác định theo 1 trong 2 công thức:

; Với ζ = 0,5(1+)

; Với ξ =

+ Kiểm tra hàm lượng cốt thép:  (%)

+ Điều kiện kiểm tra: μmin  ≤ μ  ≤ μmax.

+ μ  < μmin chứng tỏ tiết diện quá lớn so với momen M, lúc này ta cần giảm kích thước tiết diện và tính lại. Nếu không giảm kích thước tiết diện thì cần đặt cốt thép theo yêu cầu tối thiểu As= μmin.bh0.

+ μ  > chứng tỏ tiết diện quá bé so với momen M, lúc này ta cần tăng kích thước tiết diện và tính lại.

- Bước 4: Chọn và bố trí cốt thép

+ Chọn CT bản (Φ; s); CT dầm (Φ và số lượng)

+ Bố trí CT: kiểm tra a thực tế và so sánh a giả thiết (bước 1); kiểm tra khoảng hở giữa các CT t.

2. Bài toán kiểm tra cường độ

* Cho biết: Biết momen M, kích thước tiết diện bxh, diện tích cốt thép As, cấp độ bền chịu nén của bêtông B và nhóm cốt thép.

* Yêu cầu: Kiểm tra điều kiện về khả năng chịu lực

* Bài giải:

- Bước 1: Xác định các dữ liệu tính toán

+ Căn cứ vào cấp bền của BT và nhóm CT → tra bảng ra Rb, Rs,,

+ Căn cứ vào kết quả bố trí cốt thép trên tiết diện xác định a thực tế → h0= h - a

- Bước 2: Xác định khả năng chịu lực của tiết diện Mgh

+ Tính:

+ Nếu →  và xác định được:

+ Nếu tức cốt thép quá nhiều, bêtông vùng nén bị phá hoại trong khi ứng suất trong cốt thép còn nhỏ hơn cường độ tính toán Rs (σs < Rs). Khả năng chịu lực Mgh được tính theo cường độ của bêtông vùng nén, tức lấy:  hay  và xác định được

- Bước 3: Kiểm tra điều kiện về cường độ

+ Nếu M ≤ Mgh → Điều kiện về cường độ của tiết diện đảm bảo.

+ Nếu M > Mgh → Không đảm bảo điều kiện về cường độ.

3. Ví dụ (trình bày cho trường hợp bài toán cốt đơn)

| Câu | Nội dung ý chính trả lời | Điểm |
| --- | --- | --- |
| 1 | * Bài toán thiết kế: Cho dầm BTCT tiết diện hình chữ nhật với kích thước bxh = 200x400 (mm). Biết dầm sử dụng BT cấp bền chịu nén B20, CT nhóm CII và nội lực dầm tính theo sơ đồ đàn hồi có momen uốn tính toán M= 80,1 kN.m. Yêu cầu tính toán & bố trí cốt thép chịu kéo As hợp lý trong dầm? Biết: Bêtông cấp bền B20; thép CII có: Rb= 11,5 (MPa); Rs= 280 (MPa); ξR= 0,623, αR= 0,429 Bảng tra diện tích tiết diện thép (số liệu diện tích tiết diện 1 thanh) Đường kính d (mm); 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28. Diện tích fs (mm2); 79; 113; 154; 201; 254; 314; 380; 491; 616. |  |
|  | * Bài giải a. Bước 1: Xác định số liệu tính toán - Căn cứ vào cấp độ bền của BT (B20) và nhóm CT (CII) ta có: + Rb= 11,5 MPa = 11,5 N/mm2 + Rs= 280 MPa = 280 N/mm2 + ξR= 0,623, αR= 0,429 - Giả thiết a = 30 mm, ta tính được h0= h – a= 400 – 30= 370 mm. - M = 80,1 kN.m = 80,1.106 N.mm b. Bước 2: Kiểm tra điều kiện hạn chế (điều kiện đặt cốt đơn) - Tính αm: = 0,254. - Kiểm tra αm = 0,254 < αR = 0,429 → Thỏa mãn → Bài toán tính cốt đơn. c. Bước 3: Xác định diện tích cốt thép và kiểm tra - Có thể tính theo 1 trong 2 cách sau: * Cách 1: + ζ = = 0,85 + = 909 (mm2) * Cách 2: + = 0,3 + = 909 (mm2) - Kiểm tra hàm lượng + Xác định: * = 1,23 % * μmax = = 2,56 %; * Với dầm μmin = 0,1%. + Kiểm tra: μmin < μ = 1,23 % < μmax = 2,56 % → Thỏa mãn. d. Bước 4: Chọn và bố trí cốt thép + Ta có As= 909 mm2 tra bảng ta chọn 3Ф20 (As,chọn= 942 mm2); + Ta tiến hành bố trí như sau: - Lớp bê tông bảo vệ C = 20 mm. - Tính lại a = C + Ф/2 = 20 + 8 = 28 mm. Ta có a = 28 mm sai khác không nhiều so với giá trị giả thiết ban đầu và thiên về an toàn nên không cần giả thiết lại. - Kiểm tra khoảng hở của cốt thép t= = 50 mm. Ta có t = 50 mm ≥ (Фmax= 20 mm; t0= 25 mm) → Thỏa mãn yêu cầu. - Kết luận: Vậy chọn cốt thép chịu kéo là 3Ф20 và bố trí |  |
| 2 | * Bài toán kiểm tra Cho dầm bê tông cốt thép tiết diện hình chữ nhật với kích thước bxh= 200x350 mm; chịu momen do tải trọng tính toán gây ra M= 4,8 (T.m). Dầm được bố trí cốt thép chịu kéo 2Ф20; CT nhóm CII (như hình vẽ), BT cấp độ bền chịu nén B15. Yêu cầu kiểm tra khả năng chịu lực của dầm? Biết: BT cấp bền B15; CT CII có: Rb= 8,5 (MPa); Rs= 280 (MPa); ξR= 0,65, αR= 0,439 Bảng tra diện tích tiết diện thép (số liệu diện tích tiết diện 1 thanh) Đường kính d (mm); 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28. Diện tích fs (mm2); 79; 113; 154; 201; 254; 314; 380; 491; 616. |  |
|  | * Bài giải a. Bước 1: Xác định số liệu tính toán - Bêtông cấp bền B15; CT CII có: Rb= 8,5 (MPa); Rs= 280 (MPa); ξR= 0,65, αR= 0,439 - Xác định lớp BT bảo vệ: C ≥ (Фmax; C0); với dầm C0= 20mm; Фmax = 20 mm → C = 20 mm - Xác định a = C + Ф/2= 20 + 20/2 = 30 (mm) → Chiều cao làm việc: h0= h – a = 350 – 30= 320 (mm) - Thép chịu kéo 2Ф20 → As= 628 (mm2) b. Bước 2: Xác định khả năng chịu lực của tiết diện Mgh - Xác định = 0,323 - Có ξ = 0,323 < ξR = 0,65 → Thỏa mãn → Tính αm= ξ(1 – 0,5.ξ) = 0,323(1- 0,5.0,323) = 0,27 - Xác định khả năng chịu lực của tiết diện Mgh: = 0,27.8,5.200.3202 = 4,72.107 N.mm c. Bước 3: Kiểm tra điều kiện về cường độ - Ta có: M = 4,8 (T.m) > Mgh = 4,72.107 (N.mm)= 4,72 (T.m) - Kết luận: Dầm không đủ khả năng chịu lực |  |

4. Một số ví dụ

* Ví dụ 1: Hãy tính diện tích cốt thép chịu kéo As hợp lý cho một dầm bêtông cốt thép tiết diện hình chữ nhật với kích thước bxh= 200x300 mm; dầm sử dụng BT có cấp bền chịu nén là B20, cốt thép nhóm CII và dầm chịu momen uốn tính toán M= 38,6 kN.m?

Biết: BT (B20) và CT (CII) có Rb= 11,5 MPa; Rs= 280 MPa; ξR=0,623, αR=0,429

Bảng tra diện tích tiết diện thép (số liệu diện tích tiết diện 1 thanh)

| Đường kính d (mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diện tích fs (mm2) | 79 | 113 | 154 | 201 | 254 | 314 | 380 | 491 | 616 |

* Bài giải

- Bước 1: Xác định số liệu tính toán

+ Căn cứ vào cấp bền của BT (B20) và nhóm CT (CII) ta có:

Rb= 11,5 MPa = 11,5 N/mm2

Rs= 280 MPa = 280 N/mm2

ξR=0,623, αR=0,429

+ Giả thiết a = 3 cm, ta tính được h0= h – a= 30 – 3= 27 cm.

- Bước 2: Kiểm tra điều kiện hạn chế

+ Tính αm: = 0,23 (M = 38,6 kN.m = 38,6.106 N.mm)

+ Kiểm tra điều kiện hạn chế ta có αm = 0,23 < αR = 0,429

→ Thỏa mãn nên tính theo trường hợp cốt thép đơn

- Bước 3: Xác định diện tích cốt thép và kiểm tra

+ Tính hệ số ζ: ζ = = 0,867.

+ Tính diện tích cốt thép chịu kéo As như sau:

= 588,7 mm2 = 5,887 cm2.

+ Xác định hàm lượng cốt thép và kiểm tra:

Ta có:  = 1,09 %

Xác định μmax =  = 2,559 %; với dầm μmin = 0,1 %.

Ta thấy  μmin = 0,1 % < μ = 1,09 % < μmax = 2,559 % → Thỏa mãn.

- Bước 4: Chọn và bố trí cốt thép

+ Với diện tích cốt thép chịu kéo tính toán As= 5,887 cm2 → chọn 3Ф16 (As,chọn= 6,03 cm2); sai số là = 2,45 % < 5 %.

+ Ta tiến hành bố trí như sau:

- Lớp bê tông bảo vệ C= 20 mm.

- Tính lại a= C + Ф/2= 20 + 8= 28 mm.

Ta có a = 28 mm sai khác không nhiều so với giá trị giả thiết

ban đầu và thiên về an toàn nên không cần giả thiết lại.

- Kiểm tra khoảng hở của cốt thép t= = 56 mm.

Ta có t= 56 mm ≥ (Фmax= 16 mm; t0= 25 mm) → Thỏa mãn yêu cầu.

* Ví dụ 2: Cho dầm bê tông cốt thép tiết diện hình chữ nhật với kích thước bxh = 200x300 (mm). Biết dầm sử dụng bê tông cấp bền chịu nén B15, cốt thép nhóm CII và nội lực dầm tính theo sơ đồ đàn hồi có momen uốn tính toán M= 70,1 kN.m. Yêu cầu xác định cốt thép chịu kéo As cần thiết trong dầm?

Biết: Bêtông cấp bền B15; thép CII có: Rb= 8,5 (MPa); Rs= 280 (MPa);

ξR= 0,65, αR= 0,439

Bảng tra diện tích tiết diện thép (số liệu diện tích tiết diện 1 thanh)

| Đường kính d (mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diện tích fs (mm2) | 79 | 113 | 154 | 201 | 254 | 314 | 380 | 491 | 616 |

* Bài giải

a. Bước 1: Xác định số liệu tính toán

- Căn cứ vào cấp độ bền của bê tông (B15) và nhóm cốt thép (CII) ta có:

+ Rb= 11,5 MPa = 8,5 N/mm2

+ Rs= 280 MPa = 280 N/mm2

+ ξR= 0,65; αR= 0,439

- Giả thiết a = 30 mm, ta tính được h0= h – a= 300 – 30= 270 mm.

b. Bước 2: Kiểm tra điều kiện hạn chế

- Tính αm: = 0,566 (M = 70,1 kN.m = 70,1.106 N.mm)

- Kiểm tra αm = 0,566 > αR = 0,439 → Không thỏa mãn

+ Tăng tiết diện

+ Tăng cấp bền

+ Đặt cốt kép

- Ở đây chọn phương án tăng tiết diện 200x350

- Giả thiết a = 30 mm → h0= h – a= 350 – 30= 320 mm.

- Tính αm: = 0,403 (M = 70,1 kN.m = 70,1.106 N.mm)

- Kiểm tra αm = 0,403 < αR = 0,439 → Thỏa mãn điều kiện.

→ Tính theo điều kiện bài toán đặt cốt đơn.

c. Bước 3: Xác định diện tích cốt thép và kiểm tra

- Có thể tính theo 1 trong 2 cách sau:

* Cách 1: 	+ ζ = = 0,721

+ = 1085 (mm2)

* Cách 2: 	+ = 0,56

+ = 1085 (mm2)

- Kiểm tra hàm lượng

+ Xác định: 	* = 1,7 %

* μmax =  = 1,98 %;

* Với dầm μmin = 0,1%.

+ Kiểm tra: μmin < μ = 1,7 % < μmax = 1,98 % → Thỏa mãn.

d. Bước 4: Chọn và bố trí cốt thép

+ Ta có As=  1085 mm2 tra bảng ta chọn 2Ф20 + 2Ф18 (As,chọn= 1136 mm2);

+ Ta tiến hành bố trí như sau:

- Lớp bê tông bảo vệ C = 20 mm.

- Tính lại a = C + Ф/2 = 20 + 8 = 28 mm.

Ta có a = 28 mm sai khác không nhiều so với giá trị giả thiết

ban đầu và thiên về an toàn nên không cần giả thiết lại.

- Kết luận: Vậy chọn cốt thép chịu kéo là 2Ф20 + 2Ф18 và bố trí

* Ví dụ 3: Cho một dầm bê tông cốt thép tiết diện hình chữ nhật với kích thước bxh = 200x300 mm. Dầm được bố trí cốt thép chịu kéo 2Ф20 (cốt thép nhóm AII), bê tông có cấp độ bền chịu nén là B20. Yêu cầu kiểm tra khả năng chịu lực của dầm biết dầm chịu momen M= 4,5 (T.m)?

Biết: BT (B20) và CT (CII) có Rb= 11,5 MPa; Rs= 280 MPa; ξR=0,623, αR=0,429

* Bài giải

- Bước 1: Xác định số liệu tính toán

+ Căn cứ vào cấp bền của bê tông (B20) và nhóm cốt thép (AII) ta có:

Rb= 11,5 MPa = 11,5 N/mm2

Rs= 280 MPa = 280 N/mm2

ξR= 0,623, αR= 0,429

+ Lớp bê tông bảo vệ C = 20 mm nên ta tính được a = C + Ф/2 = 20 + 10 = 30 mm.

+ Với a = 30 mm, ta tính được h0 = h – a = 300 – 30 = 270 mm.

+ CT chịu kéo 2Ф20 có As = 628 mm2

- Bước 2: Xác định khả năng chịu lực của tiết diện Mgh

+ Tính ξ: = 0,283 < ξR = 0,623 → Thỏa mãn

+ Xác định: αm= ξ (1 – 0,5.ξ) = 0,283 (1- 0,5.0,283) = 0,243.

+ Xác định khả năng chịu lực của tiết diện Mgh:

= 0,243.11,5.200.2702 = 4,076.107 N.mm = 4,076 T.m.

- Bước 3: Kiểm tra khả năng chịu lực của tiết diện

+ Ta có

+ Kết luận: Dầm không đủ khả năng chịu lực

5. Một số bài tập về nhà

Bài tập 1: Cho dầm bê tông cốt thép tiết diện hình chữ nhật với kích thước bxh (xem bảng số liệu) Biết dầm sử dụng bê tông cấp bền chịu nén B20, cốt thép nhóm CII và nội lực dầm tính theo sơ đồ đàn hồi có momen uốn tính toán M= 98,1 kN.m. Yêu cầu xác định cốt thép chịu kéo As cần thiết trong dầm?

Biết: Bêtông cấp bền B20; thép CII có: Rb= 11,5 (MPa); Rs= 280 (MPa);

ξR= 0,623, αR= 0,429

Bảng số liệu tiết diện bxh của dầm

| Đề | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bxh (mm) | 200x350 | 200x400 | 200x450 | 250x500 | 250x600 | 200x500 | 200x600 |

Bài tập 2: Cho dầm bê tông cốt thép tiết diện hình chữ nhật với kích thước bxh= 200x450 (mm). Biết dầm sử dụng bê tông cấp bền chịu nén B15, cốt thép nhóm CII và nội lực dầm tính theo sơ đồ đàn hồi có momen uốn tính toán M (xem bảng số liệu). Yêu cầu xác định cốt thép chịu kéo As cần thiết trong dầm?

Biết: Bêtông cấp bền B15; thép CII có: Rb= 8,5 (MPa); Rs= 280 (MPa);

ξR= 0,65, αR= 0,439

Bảng số liệu momen M của dầm

| Đề | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M (kN.m) | 6,2 | 60,5 | 88,6 | 92,4 | 106,8 | 122,4 | 136,8 |

3Φ18

Bài tập 3: Cho dầm bê tông cốt thép tiết diện hình chữ nhật với kích thước bxh (Bảng số liệu). Biết dầm sử dụng bê tông cấp bền chịu nén 15, cốt thép nhóm CII và nội lực dầm tính theo sơ đồ đàn hồi có momen uốn tính toán M= 9,8 (T.m). Yêu cầu kiểm tra khả năng chịu lực của dầm?

Biết: BT cấp bền B15; CT CII có: Rb= 8,5 (MPa);

Rs= 280 (MPa); ξR= 0,65, αR= 0,439

Bảng số liệu tiết diện bxh của dầm

| Đề | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bxh (mm) | 200x300 | 200x350 | 200x400 | 200x450 | 200x500 | 250x500 | 250x600 |

* Gợi ý:

- Xác định các số liệu cần thiết cho việc tính toán (Rb; Rs; αR; ξR; h0; ...)

- Xác định khả năng chịu lực của tiết diện Mgh theo (2)

- So sánh M & Mgh → Kết luận khả năng chịu lực.

| Phó Trưởng khoa | Trưởng bộ môn | Giáo viên phụ trách |
| --- | --- | --- |
| ThS. Phan Tiến Vinh | ThS. Ngô Thị Mỵ | ThS. Ngô Thị Mỵ |